# Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, měření a zpracování dat, debugging, interpretace výsledků

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní: žák spolupracuje ve dvojici nebo malé skupině, sdílí úkoly a reflektuje postup práce.

Psychomotorický: žák sestaví a obsluhuje robotické autíčko, provádí měření světelné intenzity a vzdálenosti.

Kognitivní: žák chápe vztah mezi vzdáleností a intenzitou světla, propojuje fyzikální jevy s datovým měřením a programováním.

Technologické a materiální zajištění:

- Robotické autíčko (Arduino + senzory: BH1750, IR čidla, enkodéry, ultrazvukový senzor, Bluetooth modul)

- PC s nainstalovaným Arduino IDE

- Mobilní telefon pro příjem dat přes Bluetooth

- Software pro zpracování dat (např. Excel, Google Sheets)

- Zdroj světla (např. stolní lampa)

- Dráha s černou čarou pro sledování

## Průvodce aktivitou:

Cílem aktivity je naučit žáky kombinovat programování, robotiku a fyzikální měření. Pomocí autíčka řízeného Arduinem žáci sledují černou čáru, přitom zaznamenávají vzdálenost a intenzitu světla (v luxech) a následně vykreslují graf závislosti svítivosti na vzdálenosti od zdroje světla.
Aktivita podporuje propojení informatiky s fyzikou a datovou analýzou.

Aktivita je určena pro žáky druhého stupně do kroužku informatiky.

## Popis aktivity:

1. Úvod

Motivace žáků – představení robota a vysvětlení, že senzor může „vidět světlo“ podobně jako lidské oko. Diskuze, kde se v praxi měří světelná intenzita (např. v automatických lampách, mobilních telefonech, ekologii).
Žáci se seznámí s principem senzorů, datového sběru a zpracování dat.

2. Instruktáž

Žáci pracují ve dvojicích nebo malých skupinách (2–3 žáci).
Učitel představí cíle projektu a jednotlivé fáze vývoje. Aktivita probíhá v průběhu jednoho pololetí v rámci kroužku informatiky (cca 15–20 vyučovacích hodin).

Časový rámec projektu

| Fáze | Název | Popis činnosti | Odhadovaný počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úvod a seznámení s problematikou | Úvod do robotiky, senzory, měření dat, motivace. | 2 |
| 2 | Konstrukční fáze | Sestavení autíčka, zapojení Arduina, vysvětlení senzorů (BH1750, enkodéry, IR čidla). | 3-4 |
| 3 | Programovací fáze I | Základy práce v Arduino IDE, testování jednotlivých částí kódu. | 3-4 |
| 4 | Programovací fáze II | Sloučení všech částí programu – pohyb, měření, komunikace přes Bluetooth. | 3-4 |
| 5 | Měření a sběr dat | Autíčko sleduje čáru, měří vzdálenost a intenzitu osvětlení. | 2 |
| 6 | Zpracování dat | Export dat do Excelu, tvorba grafu, analýza závislosti. | 1-2 |
| 7 | Prezentace výsledků | Žáci vytvářejí výstupní prezentaci, reflektují svůj postup. | 1-2 |

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci provedou následující kroky:

- Sestavení autíčka a zapojení senzorů.
Zkontrolují napájení a komunikaci s Bluetooth modulem.

- Nahrání programu do Arduina.
Autíčko se kalibruje a sleduje černou čáru.

- Měření.
Během jízdy zaznamenává vzdálenost (cm) a svítivost (luxy).
Data se odesílají do telefonu.

- Zpracování dat.
Žáci exportují data do Excelu a vytvoří graf závislosti luxů na vzdálenosti.

- Interpretace.
Žáci určí, že svítivost klesá s rostoucí vzdáleností a přibližně odpovídá exponenciální závislosti.

Vlastní řešení:

Příprava a rozdělení jednotlivých komponentů

Postupná montáž a nahrání programu

Postupné zpracování kódu programu

//Připojení knihoven pro měření světla

#include <Wire.h>

#include <BH1750.h>

BH1750 luxSenzor;

//Měření vzdálenosti

#define encoderPinA 2

#define encoderPinB 3

int pinA = 0;

int pinB = 0;

float circuit = 188.5;

float encoderPulse = 960;

float distanceA = 0;

float distanceB = 0;

float distance = 0;

volatile long encoderCountA = 0;

volatile long encoderCountB = 0;

//piny motory

int mLs = 9;  //směr levý motor

int mRs = 6;  //směr pravý motor

int mLp = 7;  // rychlost levý motor

int mRp = 8;  // rychlost pravý motor

//pomocne promenne pro rychlost

int speed = 125;  //volim z 100..127

int mLp_speed;    //rychlost motoru po korekci

int mRp_speed;

//promenne pro vypocet korekce motoru

float p;                           //proporcionální korekce (nize ji pocitam)

float d = 1;                       //diferencialni korekce, menim kdyz se vlni moc kolem cary

float Err;                         //chyba

float lastErr;                     // posledni merena chyba kvuli diferencialni korekci

int Corr;                          //celkova korekce - ovlada rychlost, ktera ma jencela cisla 0 - 255

float Hmax0, Hmax1, Hmax2, Hmax3;  //max hodnoty cerne pri kalibraci

float Hmin0, Hmin1, Hmin2, Hmin3;  // min hodnory bile urcene pri kalibraci

float Hakt0, Hakt1, Hakt2, Hakt3;  //opakovane nacitane hodnoty z cidel a zkalibrujeme a ulozime do Hakt

// promenne pro mereni vzdalenosti

float vzdalenost;

float odezva;

int pTrig = 13;

int pEcho = 12;

//Bluetooth

// připojení knihovny SoftwareSerial

#define RX 11

#define TX 10

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BTSerial(TX, RX);

void setup() {

Serial.begin(9600);  // seriova konzole kvuli odecitani hodnot

BTSerial.begin(9600);

luxSenzor.begin();

//pripojeni serva na pin 9 a  otoceni na uhel 90

/*myservo.attach(9);        //na kterem pinu je pripojene servo

myservo.write(pos);*/

//LED pin

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

//nasteveni pinu ovladajici motory jako vystupni

pinMode(mLs, OUTPUT);

pinMode(mRs, OUTPUT);

pinMode(mLp, OUTPUT);

pinMode(mRp, OUTPUT);

pinMode(encoderPinA,INPUT);

pinMode(encoderPinB,INPUT);

// nastavení pTrig s pEcho (ultrazvukové čidlo)

pinMode(pTrig, OUTPUT);

pinMode(pEcho,INPUT);

// nastaveni smeru a zastaveni(pro jistotu) motoru

digitalWrite(mLs, LOW);  //smner dopredu

digitalWrite(mRs, LOW);

analogWrite(mLp, 0);  //rychlost 0

analogWrite(mRp, 0);

// kalibrace cerne bile na vsech senzorech

for (int i = 0; i < 25; i++) {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  //kdyz blika rychle nasadime robota na cernou caru

delay(100); // ceka 100 ms

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

delay(100);

}

Hmax0 = analogRead(A0);

Hmax1 = analogRead(A1);

Hmax2 = analogRead(A2);

Hmax3 = analogRead(A3);

delay(1000);

for (int i = 0; i < 8; i++) {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  //kdyz blika pomalu nasadime robota na bilou caru

delay(500);

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

delay(200);

}

Hmin0 = analogRead(A0);

Hmin1 = analogRead(A1);

Hmin2 = analogRead(A2);

Hmin3 = analogRead(A3);

delay(3000);

//vypocet p

p = speed / 150.0;  //kdyz se vlni na care, jeste vynasobim treba 0.8 nebo 150.0 zmenim na 200.0

/*Serial.println("");

Serial.print ("Parametr p: ");

Serial.println (p);

Serial.println("Hodnoty Hmax: ");

Serial.print("Hmax0: ");

Serial.print(Hmax0);

Serial.print(" Hmax1: ");

Serial.print(Hmax1);

Serial.print(" Hmax2: ");

Serial.print(Hmax2);

Serial.print(" Hmax3: ");

Serial.println(Hmax3);

Serial.println("Hodnoty Hmin: ");

Serial.print("Hmin0: ");

Serial.print(Hmin0);

Serial.print(" Hmin1: ");

Serial.print(Hmin1);

Serial.print(" Hmin2: ");

Serial.print(Hmin2);

Serial.print(" Hmin3: ");

Serial.println(Hmin3);

delay (10000);*/

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinA),handleEncoderA,RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinB),handleEncoderB,RISING);

}

void loop() {

//čtení hodnot z infra čidel a převod na Err

Hakt0 = -(analogRead(A0) - Hmin0) / (Hmax0 - Hmin0) * 150.0; // vahy muzeme menit

Hakt1 = -(analogRead(A1) - Hmin1) / (Hmax1 - Hmin1) * 50.0;

Hakt2 = (analogRead(A2) - Hmin2) / (Hmax2 - Hmin2) * 50.0;

Hakt3 = (analogRead(A3) - Hmin3) / (Hmax3 - Hmin3) * 150.0;

//secteni hodnot

Err = Hakt0 + Hakt1 + Hakt2 + Hakt3;

//Vypocet korekce

Corr = p * Err + d * (Err - lastErr);

// nastav rychlosti motoru

Corr = p * Err + d * (Err - lastErr);

int mLp_speed = constrain(speed + Corr, 0, 255);

int mRp_speed = constrain(speed - Corr, 0, 255);

analogWrite(mLp, mLp_speed);

analogWrite(mRp, mRp_speed);

lastErr = Err;

uint16_t lux = luxSenzor.readLightLevel();

measureDistance();

//zjisteni vzdalenosti

/*digitalWrite(pTrig, LOW);

delayMicroseconds(3);

digitalWrite(pTrig, HIGH);

digitalWrite(pTrig, LOW);

odezva = pulseIn(pEcho, HIGH);

vzdalenost = odezva / 58.31; // nebo vzdalenost = odezva * 0.01715, odezva v mikrosec., vzdálenost v cm, zvuk 343 m/s

//podminka pro zastaveni na 2s

if (vzdalenost < 10) {

analogWrite(mLp, 0);

analogWrite(mRp, 0);

delay(2000);

}*/

/*Serial.print ("Hakt: ");

Serial.print("Hakt0: ");

Serial.print(Hakt0);

Serial.print(" Hakt1: ");

Serial.print(Hakt1);

Serial.print(" Hakt2: ");

Serial.print(Hakt2);

Serial.print(" Hakt3: ");

Serial.print(Hakt3);

Serial.print(" Err: ");

Serial.print(Err);

Serial.print (" Corr: ");

Serial.print (Corr);

Serial.print (" Levy motor: ");

Serial.print (mLp_speed);

Serial.print (" pravy motor: ");

Serial.println (mRp_speed);*/

Serial.print("A = ");

Serial.print(encoderCountA);

Serial.print(" , ");

Serial.print("B = ");

Serial.print(encoderCountB);

Serial.print(" , ");

Serial.print("mm = ");

Serial.print(distance);

Serial.print(" , ");

Serial.print("Luxů: ");

Serial.println(lux);

BTSerial.print("Distance:    ");

BTSerial.println(distanceA);

BTSerial.print("Luxů:          ");

BTSerial.println(lux);

}

void handleEncoderA(){

encoderCountA++;

}

void handleEncoderB(){

encoderCountB++;

}

void measureDistance(){

distanceA = ((circuit*encoderCountA)/encoderPulse);

distanceB = ((circuit*encoderCountB)/encoderPulse);

distance = ((distanceA+distanceB)/2);

}

Nahrání dat do PC a zpracování grafu závislosti

4. Závěr

Žáci prezentují své grafy a diskutují o vztahu mezi vzdáleností a svítivostí.
Učitel vede reflexi – co se žáci naučili o programování, senzorech a práci s daty.
Na konci žáci uklidí pracoviště a robotickou pomůcku uloží.